T/STMD

液压悬架总成

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

山东省机械工业科学技术协会  发布

团 体 标 准

T/STM D00XX-2023

目   次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  术语和定义 	1

4  型号规格	2

5　产品参数	2

6　技术要求	3

7　试验方法	5

8　检验规则	5

9　标志、标牌、使用说明书	6

10 包装、运输、 贮存	6

前    言

本标准按照GB/T 1. 1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由山东省机械工业科学技术协会提出并归口。

本标准起草单位： 凯润科技有限公司、菏泽京九特种汽车有限公司、山东京九重工股份有限公司、山东凤麟装备有限公司、西格玛智能装备（山东）有限公司、南京理工大学、山东省工业和信息化研究院、山东华源莱动内燃机有限公司。

本标准主要起草人：魏秋东  宋德锋 魏中奥 魏中保  宋玉新  刘辉  张子辰  庞福芹

液压悬架总成

1.范围

本标准规定了液压悬架总成的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输及贮存。本标准适用于液压悬架总成（以下简称液压悬架）。

- 2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1231  钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

- GB 2893  安全色

- GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 3766  液压系统通用技术条件

- GB/T 9969  工业产品使用说明书总则

- GB/T 11352  一般工程用铸造锻钢件

- GB/T 13306  标牌

GB 50205  钢结构工程施工质量验收规范

JB/T 5943  工程机械  焊接件通用技术条件

JB/T 5946  工程机械  涂装通用技术条件

- 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

- 3.1

- 液压悬架

- 支承在副梁上，起支承和连接回转轴的作用。悬挂系统包括回转轴、弯臂、摆动臂、轮轴、举升油缸制动系统、轮胎等。

- 3.2

- 回转轴

- 和机架副梁连接，起回转定位和固定液压悬挂的作用。

- 3.4

- 弯臂

- 和摆动臂和回转轴连接，固定举升油缸。

- 3.5

- 摆动臂

- 和弯臂连接，通过举升油缸调节液压悬挂高度。

- 3.6

- 轮轴

- 连接摆动臂和轮胎组装，能够绕摆动臂转动。

- 3.7

- 举升油缸

- 连接弯臂和摆动臂，起升降作用

- 3.8

- 制动系统

- 和气路系统起制动刹车作用

- 4.型号规格

- 4.1运输装置的型号由公司代号、风叶的规格型号及上装方式组成。

- —  Z（C）

- 回转轴（回转支承）

- 悬挂规格

- 公司代号

- 4.2型号示例：

- XGM13Z  西格玛 悬挂为13吨级，连接方式为回转轴。

- 5.产品参数

- 系统参数见表1

- 表1

| 6.技术要求 - 项目名称 | - 基本参数 |
| --- | --- |
| - 尺寸（长×宽×高）mm | - 1350*1040*680 |
| - 回转角度 | - 360° |
| - 摆动臂上下升降范围 - mm | - ±300 |
| - 轮轴左右摆动角度 | - ±15° |
| - 液压油缸最大工作压力MPa | - ≤31.5 |
| - 液压油缸行程 - mm | - 260 |
| - 制动气室型号 | - 30/30 |
| - 最大承载量 T | - 13 |

- 6.1一般要求

6.1.l  液压悬挂的设计应符合本标准的规定，并按照规定程序批准的图样及技术文件制造。

6.1.2 使用工况

- ————压缩空气：0.5～0.8Mpa

- ————温度-40～55℃

- ————湿度20%-95%

6.1.3 制造所选用的材料、标准件、外协件、外购件应符合相关国家标准或行业标准的规定，并有制造厂的质量证明文件，经检验合格后方可使用。

- 6.2外观质量

- 6.2.1外露加工表面不应有锈蚀、磕碰、划伤。非加工表面应清洁，无油污

- 6.2.2涂漆件质量应符合JB/T 5946 中的规定

- 6.2.3钢结构件焊接质量应符合JB/T 5943 中的规定

- 6.2.4各种管路、线路布置应整齐有序、固定牢靠，不应产生扭曲、折叠等现象。

- 6.3液压悬挂系统

- 6.3.1 液压悬挂工作行程±300mm。

6.3.2 液压悬挂应设置管路安全阀。

6.3.3  液压悬挂应设轮轴收起提升和固定的装置。

6.3.4  液压悬挂应具有360°回转功能。

6.3.5  液压悬挂的轮轴应具有不小于4°的横向摆动角，并有限位装置。

6.3.6 悬挂油缸在1.2倍额定轴载荷状态下保压24h，其油缸收缩量不得大于3mm。

- 6.4安全防护

- 6.4.1各油路接头必须连接牢靠。

- 7.试验方法

- 7.1外观的检测

目测检查法

- 7.2  液压油缸静压试验

液压油缸的静压试验应在专用液压试验台架上进行，悬挂油缸在1.2倍额定载荷状态下保压24h，检测其油缸收缩量情况。

- 7.3液压悬挂承载试验

在专用的试验装置上进行，其承载量按1.2倍额定载荷进行试验，并进行上下升降幅度和左右摆动角度的测试。

- 8检验规则

- 8.1检验分类

检验类型分为出厂检验和型式检验。

- 8.2  出厂检验

8.2.1  产品应由制造厂质量检验部门检验合格，并签发产品合格证后方可出厂。

8.2.2  出厂检验按相关技术文件的规定进行，出厂检验项目按表2的规定进行

表2

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 6.2 | 目测 | √ | √ |
| 2 | 液压悬挂系统 | 6.3 | 目测7.2 | √ | √ |
| 3 | - 静压试验 | 6.10 | 目测7.4 | √ | √ |
| 9 | - 承载试验 | 6.11 | 7.5 | √ | √ |
| 注： “ ”表示需要进行检验的项目，“—”表示不需要进行检验的项目。 |  |  |  |  |  |

8.2.3在所做的附加检验应根据合同规定。

- 8.3  型式检验

8.3.1  有下列情况之一时，应对产品进行型式检验：

a) 新产品投产或者老产品转厂生产的定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产二年时（或供需双方商定）；

d) 产品停产一年后，恢复生产时；

e) 质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

8.3.2  型式检验项目按表2的规定进行。

8.3.3 型式检验时，在规定的检验项目中，有任一项次检验不合格时，可对该不合格项目进行加倍复检，复检仍不合格，则判该批产品为不合格。

- 9.标志、标牌、使用说明书

9.1 液压悬挂均应在醒目处安装标牌，并应符合GB/T 18411的规定，标牌内容包括产品名称、型号、编号、生产日期、制造厂名。

9.2使用说明书的内容符合GB/T 9969的规定

- 10  包装、运输、  贮存

10.1 每套液压悬挂应附带产品合格证、使用说明书、专用工具和附件清单。

10.2 液压悬挂应采取防雨、防晒、防潮、消防等措施。停放六个月以上的液压悬挂，使用前应按说明书进行检查保养。

10.3包装运输标志应符合GB/T 191的规定，每套液压悬挂在运输或封存期间，其气管接头、油管接头均应包扎密封固定。